滑跑式双人动力伞飞行技术考核内容

| 被考核人： |  |  |  | 机型： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  |  |  | 地点： |  |  |  | 天气： |  |
| 考核科目：两轮五边航线，第一轮：正常五边航线，第五边做低空通场和接地复飞；第二轮：在第三边做∞字飞行，第五边降落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科 目 | 操 作 |  |  | 航线1 |  | 航线2 |  | 考核标准 |  |
|  |  |  |  | 通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 |  |  |
| 1.飞行前检查 | 1）器材各部件检查 |  |  |  |  |  |  | 机体、操纵系统、滑跑系统、通信系统、伞翼、伞绳检查程序清楚 |  |
|  | 2）动力系统检查 |  |  |  |  |  |  | 发动机、油路、电路、螺旋桨检查程序清楚 |  |
| 2.开车 程序 | 1）环境控制 |  |  |  |  |  |  | 气象、跑道、空域、飞行环境周边检查无误 |  |
|  | 2）口令指示 |  |  |  |  |  |  | 起飞申请、安全提示表达清楚明确 |  |
|  | 3）试车过程 |  |  |  |  |  |  | 按规定启动，热车、试车。 |  |
| 3.起飞 | 1）滑跑方向和推力控制 |  |  |  |  |  |  | 偏差<±15°，安全起飞临界点前起飞 |  |
|  | 2）爬升角和速度的控制 |  |  |  |  |  |  | 爬升角度平稳，控制在10°～30°，推力稳定 |  |
|  | 3）地面方向控制与侧风修正 |  |  |  |  |  |  | 地面方向偏差<±10° |  |
| 4.航线 | 1）航线转弯控制 |  |  |  |  |  |  | 五边航线清晰，角度90°±10° |  |
|  | 2）航线交叉控制 |  |  |  |  |  |  | 五边转换清楚明确，无内外交叉 |  |
|  | 3）航线高度控制 |  |  |  |  |  |  | 三边稳定，高度150米±20米 |  |
| 5.∞字 转弯 | 1）动作协调，坡度15°～30° |  |  |  |  |  |  | 完成一个流畅的闭合∞字转弯，油门、刹车量和角度控制稳定，高度偏差<30米，进出角度偏差<10° |  |
|  | 2）注意起始点和结束点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3）转弯高度保持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.低空通场 | 10米高度通场，保持200米 |  |  |  |  |  |  | 通场高度控制稳定，通场方向无偏差 |  |
| 7.接地复飞 | 1）伞衣不下落 |  |  |  |  |  |  | 规定区域内完成正常降落动作，机轮接地后保持伞衣不落，滑行5～10米，加速滑跑再次起飞，地面方向偏离<±10°，稳定爬升 |  |
|  | 2）接地平稳滑行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3）方向偏离控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.下滑 | 下滑曲线，下滑角10°～15° |  |  |  |  |  |  | 下滑稳定，路线清晰，方向控制<±10° |  |
| 9.着陆 | 1）双后轮→前轮轻、稳接地 |  |  |  |  |  |  | 接地状态平稳，动作规范 |  |
|  | 2）稳定放倒伞衣 |  |  |  |  |  |  | 稳定放倒，如遇侧风正确处理；安全降落在40米×40米指定区域内 |  |
| 考核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分等级 |  | 1. 优秀 |  | 2. 合格 |  |  |  |  | 3. 不合格 |
| 检查员评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被考核人签字 |  |  |  |  |  | 检查员签字 |  |  |  |

考核单说明

①合法、守规、安全、高效。在考核过程中，出现任何违规飞行、安全事故征候或飞行事故，均视为飞行考核不合格，本考核终止。

②每人3次起飞（伞衣首次完全离地）机会，3次起飞不成功，视为起飞不合格。

③着陆未落在指定区域内，视为着陆不合格。

④起飞或着陆不合格，可有1次补考机会。

⑤其他7项考核内容中有1项不合格，可有1次补考机会。

⑥本考核单由检查员填写，学员和检查员共同签字生效，检查员将本考核单原件交中国航空运动协会审核并存档，培训单位可留存复印件。